ROBOTIC HAND PROJECT GLOSSARY  |  ロボットハンド用語集

机器手项目中日英专业词汇手册

项目沟通 · 文献阅读 · 论文检索 · 日本客户交流 · PoC 验证

共 244 条核心与扩展术语。每条包含英文、日本机器人或制造业常用说法、中文名称，以及一句不依赖复杂公式的解释。

使用建议

查论文时优先用英文词；与日本客户或制造现场沟通时使用日语列；写中文需求和测试标准时可直接引用中文列及说明。

适用范围：M55M1 端侧 AI、触觉夹持、微滑移、过力、插入卡滞、柔性物与易损品 PoC

整理日期：2026-07-17

# 如何使用这本词汇手册

写需求：把客户痛点写成‘对象 + 接触动作 + 失败方式 + 可量化影响’，不要只写‘抓取不稳定’。

查文献：把英文核心词与场景词组合，例如 micro-slip + tactile sensing + gripper，或 connector insertion + force control。

做 PoC：优先选择只需桌面夹具和一到两个接触信号就能复现的失败，例如微滑移、过力或卡滞即停。

谈安全：AI 用来更早、更准确地判断，但最大力、最大行程和停机条件仍应由硬阈值与安全联锁限制。

# 七类内容

| 1 项目平台、嵌入式 AI 与系统 | 从传感采样到 M55M1 端侧推理与安全通信。 |
| --- | --- |
| 2 机器手、夹爪与机械结构 | 理解自由度、欠驱动、柔顺和手内操作。 |
| 3 触觉、接触、摩擦与滑移 | 项目最核心：夹稳、不过力、尽早发现滑移。 |
| 4 控制、信号处理与机器学习 | 把状态判断变成及时、安全、可验证的动作。 |
| 5 精密装配、插入、线缆与柔性物 | 关注接触后的偏位、卡滞、不到位和柔性变形。 |
| 6 食品、农业与易损物品 | 关注局部压力、延迟损伤、卫生和高速搬运。 |
| 7 PoC、客户需求、验证与安全 | 把技术词转换成客户价值、验收指标和产品边界。 |

# 一、项目平台、嵌入式 AI 与系统

用于理解 M55M1、端侧推理、实时采样和安全控制，是把论文算法变成可演示 PoC 的基础词汇。

| No. | English | 日本語 | 中文 | 一句话说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NuMicro M55M1 | NuMicro M55M1 | 新唐 M55M1 微控制器 | 本项目使用的主控平台，可在设备端完成传感器采集、AI 判断和简单控制。 |
| 2 | Arm Cortex-M55 | Arm Cortex-M55 | Arm Cortex-M55 处理器 | M55M1 内的主处理器，负责程序运行、信号处理和控制逻辑。 |
| 3 | Arm Ethos-U55 | Arm Ethos-U55 | Arm Ethos-U55 神经网络处理器 | 用于加速小型神经网络，让异常、滑移等判断更快且更省电。 |
| 4 | Helium / MVE | Helium / MVE | Helium 向量扩展 | Cortex-M55 的向量计算能力，可加速滤波、特征计算和部分 AI 运算。 |
| 5 | Microcontroller Unit (MCU) | マイクロコントローラ（MCU） | 微控制器（MCU） | 把处理器、内存和外设集成在一颗芯片中，适合直接装进机器手或夹爪。 |
| 6 | Neural Processing Unit (NPU) | ニューラル・プロセッシング・ユニット（NPU） | 神经网络处理器（NPU） | 专门执行神经网络计算的硬件单元，通常比只用 CPU 更快、更省电。 |
| 7 | Embedded system | 組込みシステム | 嵌入式系统 | 为某个固定设备服务的小型计算系统，例如装在夹爪内部的控制板。 |
| 8 | Edge AI | エッジAI | 边缘人工智能 | 数据不上传云端，直接在机器手附近完成识别和决策。 |
| 9 | TinyML | TinyML | 微型机器学习 | 让小型机器学习模型运行在 MCU 等资源有限设备上的技术。 |
| 10 | Firmware | ファームウェア | 固件 | 烧录在控制板中的程序，负责采集、推理、通信和安全动作。 |
| 11 | Device driver | デバイスドライバ | 设备驱动 | 让软件能够读写传感器、电机、通信接口等硬件的底层程序。 |
| 12 | Real-time processing | リアルタイム処理 | 实时处理 | 必须在规定时间内完成处理，结果晚到也可能等于失败。 |
| 13 | Sampling rate | サンプリング周波数 | 采样率 | 每秒读取传感器多少次；过低可能漏掉很短的滑移或碰撞。 |
| 14 | Sampling period | サンプリング周期 | 采样周期 | 相邻两次采样之间的时间，等于采样率的倒数。 |
| 15 | Sliding window | スライディングウィンドウ（移動窓） | 滑动窗口 | 每次取最近一小段连续数据做判断，并随时间向前移动。 |
| 16 | Inference | 推論 | 推理 | 把新的传感器数据输入训练好的模型并得到状态判断。 |
| 17 | Inference latency | 推論レイテンシ | 推理延迟 | 模型从收到输入到给出结果所花的时间。 |
| 18 | End-to-end latency | エンドツーエンド遅延 | 端到端延迟 | 从事件真实发生到电机开始响应的总时间，包含采样、推理、通信和控制。 |
| 19 | Quantization | 量子化 | 量化 | 用较低位数表示模型参数，以减小模型并加快推理。 |
| 20 | INT8 | 8ビット整数（INT8） | 8 位整数（INT8） | 常见的量化数据格式，通常适合 MCU 和 NPU 部署。 |
| 21 | Model footprint | モデル容量 | 模型体积 | 模型参数和常量占用的存储空间大小。 |
| 22 | Memory footprint | メモリ使用量 | 内存占用 | 程序运行时占用的 RAM 和其他工作内存总量。 |
| 23 | Tensor arena | テンソルアリーナ | 张量内存区 | 微控制器推理时集中存放中间张量的一块预先分配内存。 |
| 24 | State machine | 状態機械（ステートマシン） | 状态机 | 把流程分为接近、接触、夹持、异常、恢复等状态并规定如何切换。 |
| 25 | Watchdog timer | ウォッチドッグタイマ | 看门狗定时器 | 程序长时间无响应时自动复位系统，避免控制器死机后仍保持危险输出。 |
| 26 | CAN FD | CAN FD | CAN FD 总线 | 常用于控制器、电机和传感器之间的可靠实时通信。 |
| 27 | Ethernet / EMAC | Ethernet / EMAC | 以太网 / 以太网控制器 | 适合高速传输数据、调试日志或与上位机连接。 |

# 二、机器手、夹爪与机械结构

描述手的形态、自由度、驱动方式和柔顺性，可用于比较完整灵巧手与简单两指 PoC 的差别。

| No. | English | 日本語 | 中文 | 一句话说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Robotic hand | ロボットハンド | 机器人手 | 安装在机器人末端、用于抓取和操作物体的机械装置。 |
| 29 | Dexterous hand | 多指ハンド（デクスタラスハンド） | 灵巧手 | 具有多手指和较多自由度、能完成复杂抓取与手内操作的机器人手。 |
| 30 | Gripper | グリッパ | 夹爪 | 结构比灵巧手简单，主要负责夹住、搬运和放下物体。 |
| 31 | Soft gripper | ソフトグリッパ | 软夹爪 | 用柔软材料或柔性结构贴合物体，适合易损或形状不规则物品。 |
| 32 | End-effector | エンドエフェクタ | 末端执行器 | 机器人最前端直接接触工件的工具，机器手只是其中一种。 |
| 33 | Palm | 掌部（パーム） | 掌部 | 连接各手指并提供支撑、布线或传感器安装空间的主体。 |
| 34 | Fingertip | 指先 | 指尖 | 最常与物体接触的位置，通常也是触觉传感器的重点安装区域。 |
| 35 | Finger pad | 指腹 | 指腹 | 手指上较宽的接触面，用于分散压力并提高摩擦。 |
| 36 | Tactile skin | 触覚スキン | 触觉皮肤 | 覆盖在手指或手掌表面的柔性传感层，用来感知多处接触。 |
| 37 | Degree of freedom (DoF) | 自由度 | 自由度（DoF） | 系统能够独立控制的运动数量；越多通常越灵活但也越难控制。 |
| 38 | Joint | 関節 | 关节 | 连接两个机械部件并允许相对转动或移动的位置。 |
| 39 | Actuator | アクチュエータ | 执行器 | 把电能、气压等能量转换成机械运动的部件。 |
| 40 | Actuation | 駆動 | 驱动 | 产生并传递运动或力的方式，例如电机驱动、气动或腱绳驱动。 |
| 41 | Underactuated | 劣駆動 | 欠驱动 | 执行器数量少于关节自由度，结构会被动贴合物体但不能独立控制每个关节。 |
| 42 | Tendon-driven | 腱駆動 | 腱绳驱动 | 用绳索像人体肌腱一样拉动手指，可把电机放到手掌或前臂。 |
| 43 | Linkage-driven | リンク機構駆動 | 连杆驱动 | 通过连杆机构把一个执行器的运动传到多个关节。 |
| 44 | Pneumatic actuation | 空気圧駆動 | 气动驱动 | 利用压缩空气使软体或气缸运动，柔软但需要气源。 |
| 45 | Servo motor | サーボモータ | 伺服电机 | 能够按位置、速度或力矩命令精确运动的电机系统。 |
| 46 | Intrinsic compliance | 機構的コンプライアンス | 内在柔顺性 | 依靠材料、弹簧或机构本身吸收误差和冲击，不依赖软件反应。 |
| 47 | Active compliance | 能動コンプライアンス | 主动柔顺 | 通过传感器和控制算法让机器人在受力时主动调整动作。 |
| 48 | Stiffness | 剛性 | 刚度 | 结构抵抗变形的能力；刚度高更稳，但碰撞时也可能更危险。 |
| 49 | Variable stiffness | 可変剛性 | 可变刚度 | 根据任务在柔软和坚硬之间调节机械或控制特性。 |
| 50 | Backlash | バックラッシ | 回差 | 传动方向反转时出现的空行程，会降低定位和力控制精度。 |
| 51 | Tendon slack | 腱のたるみ | 腱绳松弛 | 腱绳没有保持张力，导致命令已经变化但手指还没有动作。 |
| 52 | Workspace | 作業空間 | 工作空间 | 机器手或手指能够到达和操作的空间范围。 |
| 53 | Grasp pose | 把持姿勢 | 抓取姿态 | 机器手接触物体时的手指位置、角度和整体姿势。 |
| 54 | Power grasp | 包み込み把持 | 包络抓取 | 用手掌和多根手指包住物体，稳定但不一定精细。 |
| 55 | Precision grasp | 精密把持 | 精细抓取 | 主要用指尖夹持小物体，便于精确调整但稳定余量较小。 |
| 56 | In-hand manipulation | ハンド内操り | 手内操作 | 不放下物体，直接在手中移动、转动或重新定位。 |
| 57 | Regrasping | 持ち替え | 重新抓取 | 为了改变物体姿态，先调整或释放部分接触再重新夹住。 |
| 58 | Non-prehensile manipulation | 非把持操作 | 非抓持操作 | 不把物体完整夹住，而是推、滚、拨或滑动物体。 |
| 59 | Extrinsic dexterity | 環境接触を利用した巧緻操作 | 借助环境的灵巧操作 | 利用桌面、墙面或治具帮助调整物体，减少手本身需要的自由度。 |

# 三、触觉、接触、摩擦与滑移

这是项目最重要的一组词，直接关系到夹稳、不过力、早期发现滑移以及接触后的状态判断。

| No. | English | 日本語 | 中文 | 一句话说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | Tactile sensing | 触覚センシング | 触觉感知 | 通过压力、形变、振动等信号理解手指与物体的接触情况。 |
| 61 | Tactile sensor | 触覚センサ | 触觉传感器 | 安装在接触面上，用来测量压力、剪切、振动或接触位置。 |
| 62 | Force sensor | 力センサ | 力传感器 | 测量一个方向或多个方向上的作用力。 |
| 63 | Force/torque sensor | 力覚センサ（F/Tセンサ） | 力/力矩传感器 | 同时测量三个方向的力和三个方向的力矩，常装在机器人腕部。 |
| 64 | Normal force | 法線力 | 法向力 | 垂直接触面的力，通常对应机器手把物体夹得多紧。 |
| 65 | Shear force | せん断力 | 剪切力 | 沿接触面方向的力，常在物体即将滑动时发生变化。 |
| 66 | Contact pressure | 接触圧力 | 接触压力 | 单位面积上的接触力，可帮助判断局部是否压得过重。 |
| 67 | Pressure distribution | 圧力分布 | 压力分布 | 不同接触位置的压力大小图，可看出受力是否集中或偏向一侧。 |
| 68 | Contact point | 接触点 | 接触点 | 模型中把实际接触简化成的一个作用位置。 |
| 69 | Contact patch | 接触領域 | 接触斑 | 物体与手指真正贴合的一小片区域，而不是理想的单点。 |
| 70 | Contact location | 接触位置 | 接触位置 | 接触发生在手指或物体的什么位置。 |
| 71 | Contact state | 接触状態 | 接触状态 | 例如未接触、刚接触、稳定接触、滑移或失去接触。 |
| 72 | Contact mode | 接触モード | 接触模式 | 描述接触是粘住、滑动、滚动还是分离等物理形式。 |
| 73 | Contact loss | 接触喪失 | 失去接触 | 原本接触的手指与物体分开，可能导致物体掉落。 |
| 74 | Slip | すべり | 滑移 | 物体与手指接触面之间发生相对移动。 |
| 75 | Incipient slip | 初期すべり | 初始滑移 | 只有局部接触区开始滑，整体尚未明显移动，是最有价值的提前预警阶段。 |
| 76 | Micro-slip | 微小すべり | 微滑移 | 幅度很小、肉眼可能看不见的滑动，可作为夹持质量变差的早期信号。 |
| 77 | Gross slip | 全体すべり | 整体滑移 | 物体已经在手指间明显移动，留给控制器补救的时间较短。 |
| 78 | Slip direction | すべり方向 | 滑移方向 | 物体相对手指向哪个方向移动，可用于决定补偿动作。 |
| 79 | Slip velocity | すべり速度 | 滑移速度 | 滑动发生得多快，可用于区分轻微变化与快速掉落。 |
| 80 | Friction | 摩擦 | 摩擦 | 接触面阻碍相对滑动的作用，是抓稳物体的主要来源。 |
| 81 | Coefficient of friction | 摩擦係数 | 摩擦系数 | 表示两种材料接触时产生摩擦能力的参数，会受表面和环境影响。 |
| 82 | Friction cone | 摩擦円錐 | 摩擦锥 | 表示在不滑动条件下接触力方向允许范围的几何模型。 |
| 83 | Force closure | フォースクロージャ（力閉鎖） | 力闭合 | 通过多个接触点产生足够约束，使物体能抵抗任意方向的小外力。 |
| 84 | Stable grasp | 安定把持 | 稳定抓取 | 在预期扰动和运动中，物体不会掉落、明显滑动或被损伤。 |
| 85 | Grip force | 把持力 | 夹持力 | 机器手施加在物体上的总夹紧程度。 |
| 86 | Over-force | 過大把持力 | 过力 | 夹持力超过任务所需，可能损伤物体、传感器或机构。 |
| 87 | Force threshold | 力しきい値 | 力阈值 | 达到某个力值时触发报警、停止或降低动作。 |
| 88 | Sensor drift | センサドリフト | 传感器漂移 | 即使真实输入不变，传感器读数也随时间慢慢偏移。 |
| 89 | Hysteresis | ヒステリシス | 迟滞 | 加力和减力走相同数值时，传感器输出却不完全一致。 |
| 90 | Calibration | キャリブレーション（校正） | 标定 | 用已知输入修正传感器的零点、比例和方向。 |
| 91 | Zero offset | ゼロ点オフセット | 零点偏移 | 没有受力时传感器仍输出非零值的误差。 |
| 92 | Sensitivity | 感度 | 灵敏度 | 输入变化一点时输出变化多少，灵敏度高更容易看到小信号。 |
| 93 | Resolution | 分解能 | 分辨率 | 传感器能够区分的最小输入变化。 |
| 94 | Dynamic range | ダイナミックレンジ | 动态范围 | 传感器能有效测量的最小信号到最大信号范围。 |
| 95 | Signal-to-noise ratio (SNR) | 信号対雑音比 | 信噪比（SNR） | 有用信号相对噪声的强弱，越高通常越容易可靠判断。 |
| 96 | Tactile array | 触覚センサアレイ | 触觉阵列 | 把多个小传感单元排成一片，用来获得空间压力分布。 |
| 97 | Optical tactile sensor | 光学式触覚センサ | 光学触觉传感器 | 通过相机观察软材料形变来估计接触位置、形状和受力。 |
| 98 | Piezoresistive sensor | ピエゾ抵抗式センサ | 压阻式传感器 | 材料受压后电阻变化，结构简单但要注意漂移和迟滞。 |
| 99 | Capacitive sensor | 静電容量式センサ | 电容式传感器 | 接触引起电容变化，灵敏但容易受布线和环境干扰。 |
| 100 | Piezoelectric sensor | 圧電センサ | 压电传感器 | 受快速力变化时产生电信号，擅长检测振动和滑移但不擅长长期静态力。 |
| 101 | Sensor fusion | センサフュージョン | 传感器融合 | 组合触觉、电流、位置或视觉等信息，提高判断可靠性。 |
| 102 | Visuotactile sensing | 視触覚センシング | 视觉-触觉融合感知 | 同时利用外部视觉和接触信息理解物体与操作状态。 |

# 四、控制、信号处理与机器学习

用于阅读控制与 AI 文献，并把‘检测到了’进一步变成‘如何安全、及时地调整动作’。

| No. | English | 日本語 | 中文 | 一句话说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 | Open-loop control | 開ループ制御 | 开环控制 | 按照预先命令执行，不根据实际结果自动修正。 |
| 104 | Closed-loop control | 閉ループ制御 | 闭环控制 | 不断测量结果并调整命令，使系统更接近目标状态。 |
| 105 | Feedback | フィードバック | 反馈 | 把传感器测到的结果送回控制器，用于修正下一步动作。 |
| 106 | Feedforward | フィードフォワード | 前馈 | 根据模型或经验提前给出补偿，不等待误差已经发生。 |
| 107 | Position control | 位置制御 | 位置控制 | 主要让关节或末端到达指定位置。 |
| 108 | Force control | 力制御 | 力控制 | 主要让机器人保持或跟随指定接触力。 |
| 109 | Impedance control | インピーダンス制御 | 阻抗控制 | 规定受力与运动偏差之间的关系，让机器人表现得像弹簧和阻尼器。 |
| 110 | Admittance control | アドミッタンス制御 | 导纳控制 | 把测得的外力转换成运动命令，常用于较刚硬的机器人。 |
| 111 | Hybrid position/force control | 位置・力ハイブリッド制御 | 位置/力混合控制 | 某些方向控制位置，另一些方向控制力，适合沿表面或插入任务。 |
| 112 | PID control | PID制御 | PID 控制 | 根据当前误差、累计误差和变化趋势计算控制输出的经典方法。 |
| 113 | Motor-control inner loop | モータ制御の内部ループ | 电机控制内环 | 最靠近电机的高速控制环，通常负责电流、力矩或速度稳定。 |
| 114 | Reflex control | 反射制御 | 反射控制 | 检测到滑移、碰撞或过力后立即执行简单快速动作。 |
| 115 | Bounded reflex | 制限付き反射動作 | 有界反射 | 自动反应被限制在安全幅度和时间内，避免一次误判引起大动作。 |
| 116 | Anomaly detection | 異常検知 | 异常检测 | 判断当前信号是否偏离正常状态，而不一定知道具体是哪种故障。 |
| 117 | Classification | 分類 | 分类 | 把输入分到稳定、微滑移、严重滑移、过力等预先定义的类别。 |
| 118 | Feature extraction | 特徴抽出 | 特征提取 | 把原始信号转换成更容易区分状态的数值。 |
| 119 | Time-domain feature | 時間領域特徴 | 时域特征 | 直接从随时间变化的波形中计算均值、峰值、斜率等特征。 |
| 120 | Frequency-domain feature | 周波数領域特徴 | 频域特征 | 观察不同频率成分的强弱，常用于识别振动和滑移。 |
| 121 | Short-time Fourier transform (STFT) | 短時間フーリエ変換 | 短时傅里叶变换 | 把信号分成短时间段，观察频率内容如何随时间变化。 |
| 122 | Wavelet transform | ウェーブレット変換 | 小波变换 | 用不同时间尺度分析短暂冲击和非平稳信号。 |
| 123 | Neural network | ニューラルネットワーク | 神经网络 | 从数据中学习输入与状态之间复杂关系的模型。 |
| 124 | Convolutional neural network (CNN) | 畳み込みニューラルネットワーク（CNN） | 卷积神经网络（CNN） | 擅长从图像、触觉阵列或局部时序模式中提取特征。 |
| 125 | Transformer | Transformer | Transformer 模型 | 通过注意力机制关联较长范围的信息，但通常比小型 CNN 更耗资源。 |
| 126 | Graph neural network (GNN) | グラフニューラルネットワーク（GNN） | 图神经网络（GNN） | 把手指、关节或接触点看成图结构进行信息传递。 |
| 127 | Reinforcement learning | 強化学習 | 强化学习 | 让机器人通过奖励和试错学习操作策略。 |
| 128 | Imitation learning | 模倣学習 | 模仿学习 | 从人或专家控制器的示例动作中学习策略。 |
| 129 | Learning from demonstration | デモンストレーション学習 | 示教学习 | 通过人工示范收集成功操作数据，再训练机器人复现。 |
| 130 | Teleoperation | 遠隔操作 | 遥操作 | 人通过手套、手柄或主从装置远程控制机器人并采集示范。 |
| 131 | Dataset | データセット | 数据集 | 用于训练和测试的传感器数据、标签与任务条件集合。 |
| 132 | Annotation | アノテーション | 标注 | 给数据添加稳定、滑移、卡滞等正确答案或事件时间点。 |
| 133 | Generalization | 汎化 | 泛化 | 模型在没见过的物体、速度或环境上仍能正确工作。 |
| 134 | Overfitting | 過学習 | 过拟合 | 模型记住了训练数据细节，却不能适应新情况。 |
| 135 | Class imbalance | クラス不均衡 | 类别不平衡 | 正常数据很多、异常数据很少，容易使模型忽略真正重要的异常。 |
| 136 | False positive | 偽陽性 | 假阳性 | 实际正常却被判断成异常，会造成误停或误报警。 |
| 137 | False negative | 偽陰性 | 假阴性 | 实际异常却被判断成正常，可能造成掉落、损伤或卡死。 |
| 138 | Precision | 適合率 | 精确率 | 所有报警中真正异常所占的比例。 |
| 139 | Recall | 再現率 | 召回率 | 所有真实异常中被成功发现的比例。 |
| 140 | F1 score | F1スコア | F1 分数 | 综合精确率和召回率的指标，适合比较类别不平衡的模型。 |
| 141 | Confusion matrix | 混同行列 | 混淆矩阵 | 用表格显示每种真实状态被模型判断成了什么。 |
| 142 | Ablation study | アブレーション研究 | 消融实验 | 去掉某个传感器、特征或模块，验证它是否真的有贡献。 |
| 143 | Benchmark | ベンチマーク | 基准测试 | 用统一任务、数据和指标公平比较不同方法。 |
| 144 | Sim-to-real | シミュレーションから実機への転移 | 仿真到现实 | 先在仿真中训练，再把策略迁移到真实机器人。 |
| 145 | Domain randomization | ドメインランダム化 | 域随机化 | 在仿真中随机改变摩擦、质量和外观，提高真实环境适应性。 |

# 五、精密装配、插入、线缆与柔性物

对应‘视觉已经送到附近，最后接触阶段仍会失败’的场景，适合寻找机器手作为最终痛点的 PoC。

| No. | English | 日本語 | 中文 | 一句话说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | Contact-rich manipulation | 接触リッチ操作 | 接触丰富操作 | 任务过程中存在持续、多次或复杂接触，不能只靠自由空间轨迹完成。 |
| 147 | Assembly | 組立 | 装配 | 把多个零件按规定位置、方向和连接关系组合起来。 |
| 148 | Peg-in-hole | ペグ・イン・ホール | 插销入孔 | 用圆柱或方柱插入孔的经典装配测试，用于研究对准和卡滞。 |
| 149 | Insertion | 挿入 | 插入 | 把一个零件沿指定方向推进另一个零件或接口中。 |
| 150 | Press-fit | 圧入 | 压装 | 依靠较大插入力把两个紧配合零件装在一起。 |
| 151 | Clearance fit | すきまばめ | 间隙配合 | 孔比轴略大，装配较容易但定位间隙较大。 |
| 152 | Interference fit | しまりばめ | 过盈配合 | 轴比孔略大，需要压入并依靠弹性变形保持连接。 |
| 153 | Alignment | 位置合わせ | 对准 | 让零件的位置、方向和中心轴满足插入要求。 |
| 154 | Misalignment | 位置ずれ（芯ずれ） | 未对准 / 偏位 | 零件相对目标存在位置或方向误差。 |
| 155 | Angular misalignment | 角度ずれ | 角度偏差 | 零件中心线方向不一致，插入时容易单边接触。 |
| 156 | Lateral offset | 横ずれ | 横向偏移 | 零件中心在侧向偏离孔或接口中心。 |
| 157 | Jamming | ジャミング | 卡滞 | 继续施力也几乎不前进，同时接触力快速增大。 |
| 158 | Wedging | ウェッジング（くさび状態） | 楔紧 | 零件倾斜后两侧同时卡住，像楔子一样越推越紧。 |
| 159 | Bottoming out | 底付き（奥当たり） | 到底 | 零件到达结构允许的最深位置并接触底部。 |
| 160 | Not fully seated | 不完全嵌合 | 未完全到位 | 看似已经插入，但深度、接触或锁扣仍未达到要求。 |
| 161 | Mating | 嵌合 | 嵌合 | 两个零件按设计形状和接触关系正确结合。 |
| 162 | Connector | コネクタ | 连接器 | 用于建立电气或信号连接、需要正确方向和插入深度的部件。 |
| 163 | Connector insertion | コネクタ挿入 | 连接器插入 | 将连接器插到位并确保接触、方向和锁止正确。 |
| 164 | Locking tab | ロック爪 | 锁扣 | 连接器到位后卡住并防止松脱的小结构。 |
| 165 | Lock confirmation | ロック確認 | 锁定确认 | 确认锁扣已经真正扣上，而不是只到达某个位置。 |
| 166 | Terminal | 端子 | 端子 | 连接器内部真正导电接触的金属部件。 |
| 167 | Wire harness | ワイヤハーネス | 线束 | 把多根电线、端子和连接器组织在一起的组件。 |
| 168 | Cable routing | ケーブル配索 | 线缆布线 | 让线缆沿规定路径穿过夹具、孔槽或设备内部。 |
| 169 | Cable following | ケーブル追従 | 沿线跟随 | 通过视觉或触觉沿着线缆寻找路径、端点或分支。 |
| 170 | Cable untangling | ケーブルのもつれ解消 | 线缆解缠 | 识别并解除线缆的交叉、打结和缠绕。 |
| 171 | Flexible printed circuit (FPC) | フレキシブルプリント基板（FPC） | 柔性印刷电路板（FPC） | 可弯曲的薄型电路板，插装时容易弯折和损伤。 |
| 172 | Flexible flat cable (FFC) | フレキシブルフラットケーブル（FFC） | 柔性扁平电缆（FFC） | 薄而扁的多芯柔性电缆，夹取和插入需要控制局部变形。 |
| 173 | Thin-sheet picking | 薄片ピッキング | 薄片拾取 | 从一叠薄片中只取出一张，难点是粘连和多层误取。 |
| 174 | Layer separation | 層分離 | 分层 | 把粘在一起或重叠的两层薄材料可靠分开。 |
| 175 | Insertion force | 挿入力 | 插入力 | 插入过程中沿推进方向测得的力。 |
| 176 | Insertion depth | 挿入深さ | 插入深度 | 零件进入目标结构的距离，是判断到位的重要依据。 |
| 177 | Force-displacement signature | 力－変位波形 | 力-位移特征曲线 | 记录推进距离与受力变化，可识别接触、卡滞、到底和锁扣。 |
| 178 | Passive compliance | 受動コンプライアンス | 被动柔顺 | 依靠弹簧、软材料或机构自动吸收小的对准误差。 |
| 179 | Remote Center Compliance (RCC) | リモートセンタコンプライアンス（RCC） | 远端中心柔顺机构（RCC） | 一种让插入件在接触力作用下自动微调对准的机械装置。 |
| 180 | Recovery motion | リカバリ動作 | 恢复动作 | 检测到失败后执行退回、摆动、重新对准等动作。 |
| 181 | Retry | リトライ | 重试 | 失败后在限定次数内重新执行任务，并记录每次失败原因。 |
| 182 | Stop-on-jam | ジャム検知停止 | 卡滞即停 | 检测到力上升且位移停止时立即停机，避免继续顶压造成损伤。 |
| 183 | Deformable object | 変形物体 | 可变形物体 | 受力后形状会明显变化，因此位置和抓取状态不能只用刚体模型描述。 |
| 184 | Cloth manipulation | 布操作 | 布料操作 | 抓取、展开、折叠或铺平布料等高变形任务。 |
| 185 | Edge tracing | エッジ追従 | 沿边跟踪 | 沿着布边、板边或零件轮廓持续移动并保持接触。 |
| 186 | Self-occlusion | 自己遮蔽 | 自遮挡 | 物体的一部分挡住另一部分，使相机无法看到完整状态。 |
| 187 | Entanglement | 絡まり | 缠结 | 线缆、布料或柔性物互相绕住，简单拉动可能使情况更糟。 |

# 六、食品、农业与易损物品

这类场景可突出‘夹得住但不能夹伤’，但完整田间采摘通常还包含视觉、路径和切断等额外问题。

| No. | English | 日本語 | 中文 | 一句话说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 188 | Fragile object | 壊れやすい物体 | 易损物体 | 很小的冲击、局部压力或跌落就可能损坏的物品。 |
| 189 | Damage-free grasping | 無損傷把持 | 无损抓取 | 在可靠抓住物体的同时，不产生压痕、裂纹、瘀伤或污染。 |
| 190 | Bruise | 打撲傷（傷み） | 瘀伤 | 水果或食品内部受压损伤，可能数小时后才从外观显现。 |
| 191 | Ripeness | 熟度 | 成熟度 | 果实成熟程度，会显著改变硬度、摩擦和可承受夹持力。 |
| 192 | Detachment force | 離脱力 | 脱离力 | 把果实、零件或包装从连接处拉开所需的力。 |
| 193 | Grasp damage rate | 把持損傷率 | 抓取损伤率 | 抓取后出现压伤、破裂或外观缺陷的物品比例。 |
| 194 | Drop rate | 落下率 | 掉落率 | 搬运过程中物体从夹爪掉落的次数占总次数的比例。 |
| 195 | High-speed handling | 高速ハンドリング | 高速搬运 | 在短节拍下抓取、移动和放置，惯性会增加滑移风险。 |
| 196 | Inertial load | 慣性荷重 | 惯性载荷 | 机器人加速或减速时，物体因质量产生的额外作用力。 |
| 197 | Contact stress | 接触応力 | 接触应力 | 接触区域内部的局部受力，过高时会压伤软物体。 |
| 198 | Soft finger | ソフトフィンガ | 软手指 | 用柔软指面扩大接触面积并降低局部压力的手指结构。 |
| 199 | Adaptive gripper | 適応型グリッパ | 自适应夹爪 | 能利用柔性或机构自动贴合不同形状和尺寸物体的夹爪。 |
| 200 | Hygienic design | 衛生設計 | 卫生设计 | 通过材料、结构和密封减少积污、细菌和清洗死角。 |
| 201 | Cleanability | 洗浄性 | 可清洗性 | 设备能否方便、彻底且反复清洗消毒。 |
| 202 | Food-contact material | 食品接触適合材料 | 食品接触材料 | 满足食品接触安全要求、不易迁移有害物质的材料。 |
| 203 | Ingress protection | 保護等級（IP） | 防护等级（IP） | 表示设备抵抗粉尘和进水的能力，食品清洗场景尤其重要。 |
| 204 | Cycle time | サイクルタイム | 循环时间 / 节拍 | 完成一次抓取、移动和放置所需的总时间。 |
| 205 | Throughput | スループット | 吞吐量 | 单位时间内成功处理的物品数量。 |
| 206 | Grasp stability under motion | 動作中の把持安定性 | 运动中的抓取稳定性 | 物体在加速、转弯和急停时仍不滑落或摆动过大。 |
| 207 | Delayed damage inspection | 遅延損傷検査 | 延迟损伤检查 | 抓取后等待一段时间再检查，因为瘀伤等问题可能不会立刻出现。 |

# 七、PoC、客户需求、验证与安全

用于从市场痛点定义任务、设计最小演示，并把‘看起来有效’变成可测量、可验收的结果。

| No. | English | 日本語 | 中文 | 一句话说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | Market need | 市場ニーズ | 市场需求 | 市场中真实存在、客户愿意投入资源解决的需求。 |
| 209 | Customer pain point | 顧客課題（ペインポイント） | 客户痛点 | 给客户持续造成损失、风险、停机或人工负担的具体问题。 |
| 210 | Use case | ユースケース | 使用场景 | 谁在什么条件下，用系统完成什么任务并得到什么结果。 |
| 211 | Problem statement | 課題設定 | 问题定义 | 用明确对象、条件、失败方式和影响描述要解决的问题。 |
| 212 | Target scenario | 対象シナリオ | 目标场景 | PoC 选择验证的具体工件、动作、速度和环境范围。 |
| 213 | Proof of Concept (PoC) | 概念実証（PoC） | 概念验证（PoC） | 用最小系统证明关键技术在目标场景中确实可行。 |
| 214 | Proof of Value (PoV) | 価値実証（PoV） | 价值验证（PoV） | 进一步证明方案能减少损失、提高良率或节省人工。 |
| 215 | Minimum viable demo | 最小実証デモ | 最小可行演示 | 只保留验证核心假设所需的机构、传感器和功能。 |
| 216 | Tabletop test rig | 卓上試験装置 | 桌面测试台架 | 在桌面上复现关键接触问题的简化装置，不必先造完整机器人。 |
| 217 | Fixture | 治具 | 治具 / 夹具 | 固定、定位或引导工件的专用工具，可显著减少 PoC 机械复杂度。 |
| 218 | Baseline | ベースライン | 基线 | 用于比较的新方案之前或最简单的现有方法。 |
| 219 | Success criterion | 成功基準 | 成功标准 | 达到什么可测结果才算 PoC 成功。 |
| 220 | Acceptance criterion | 受入基準 | 验收标准 | 客户正式接受系统必须满足的性能和边界条件。 |
| 221 | Acceptance test | 受入試験 | 验收测试 | 按照约定条件验证系统是否达到验收标准。 |
| 222 | Key performance indicator (KPI) | 重要業績評価指標（KPI） | 关键绩效指标（KPI） | 用于持续衡量方案价值的核心数字，例如误停率、损伤率和节拍。 |
| 223 | Yield | 歩留まり | 良率 | 投入生产的产品中最终合格品所占比例。 |
| 224 | Defect rate | 不良率 | 缺陷率 | 产品或操作结果中存在缺陷的比例。 |
| 225 | False alarm rate | 誤報率 | 误报警率 | 正常情况被系统错误报警的比例。 |
| 226 | Detection delay | 検出遅延 | 检测延迟 | 异常开始到系统判定异常之间的时间。 |
| 227 | Response time | 応答時間 | 响应时间 | 异常被检测后到保护动作真正生效之间的时间。 |
| 228 | Robustness | ロバスト性 | 鲁棒性 | 条件有变化或存在噪声时，系统仍能保持有效的能力。 |
| 229 | Repeatability | 繰返し精度 | 重复性 | 同一设备在同一条件下重复任务时结果的一致程度。 |
| 230 | Reproducibility | 再現性 | 可复现性 | 更换人员、设备或时间后，实验仍能得到相近结果。 |
| 231 | Durability | 耐久性 | 耐久性 | 长期重复使用后仍能维持功能和性能的能力。 |
| 232 | Maintainability | 保守性 | 可维护性 | 发生磨损、漂移或故障时，是否容易检查、校准和更换。 |
| 233 | Failure mode | 故障モード | 失效模式 | 系统可能以什么具体方式失败，例如漏检、误停、掉落或卡死。 |
| 234 | Fail-safe | フェイルセーフ | 故障安全 | 系统发生故障时自动进入风险较低的状态。 |
| 235 | Safety interlock | 安全インターロック | 安全联锁 | 只有安全条件满足时才允许设备动作的硬件或逻辑限制。 |
| 236 | Safety limit | 安全限界 | 安全限制 | 任何算法都不能超过的力、速度、行程或温度边界。 |
| 237 | Hard threshold | ハードしきい値 | 硬阈值 | 独立于 AI 模型的固定保护阈值，用作最后一道安全防线。 |
| 238 | Fallback | フォールバック | 降级方案 | AI 不确定或系统异常时，退回到停止、低速或简单规则控制。 |
| 239 | Traceability | トレーサビリティ | 可追溯性 | 能够查明每次测试使用的版本、数据、参数和结果。 |
| 240 | Field trial | 実証試験（フィールド試験） | 现场试验 | 在真实客户环境中验证实验室方案是否仍有效。 |
| 241 | Pilot line | パイロットライン | 试点产线 | 在全面部署前，用小规模生产线测试工艺、稳定性和维护。 |
| 242 | Return on investment (ROI) | 投資対効果（ROI） | 投资回报率（ROI） | 比较方案带来的收益或节省与投入成本。 |
| 243 | Total cost of ownership (TCO) | 総保有コスト（TCO） | 总拥有成本（TCO） | 除采购价外，还包括集成、维护、停机、耗材和培训成本。 |
| 244 | Productization | 製品化 | 产品化 | 把实验样机变成可重复制造、可维护、可认证和可交付的产品。 |