给非机器人专业读者的入门版

# 机器人手五类方向
67篇文献白话解读

每篇只回答五个问题：想做什么、怎么做、做到什么、还差什么、我们能学什么

重点不是背算法，而是判断：这个问题是不是机器手最后还没解决的痛点。

2021–2026｜M55M1 灵巧手 PoC 方向筛选｜2026-07-17

# 先记住三个结论

第一优先：夹住以后判断轻微滑动、严重滑动和夹得太紧。这最容易做成两指桌面PoC。

第二优先：插入以后判断偏斜、卡住和没到底。先用手推滑台，不需要完整机械臂。

暂时不要：一开始就做完整五指手、自动展开衣服或田间自主采摘。这些问题不只差一只手。

# 常见术语，翻成普通话

触觉：机器人通过压力、振动或接触位置知道自己摸到了什么。

滑移：物体相对手指发生移动。

微滑：只有接触面的一小部分刚开始滑，物体整体还没明显移动。

闭环：先感觉，再调整，再确认结果，而不是只执行一次固定动作。

推理：模型收到一小段传感数据后，给出“稳定、滑动、过力”等判断。

柔顺：碰到阻力时会让一点，不是继续硬顶。

手内操作：物体不放下，直接在手里移动或转动。

仿真转真机：先在电脑中训练，再放到真实机器人上。

PoC：用最简单台架证明这个想法确实有价值，不等于最终产品。

这份简明版如何读：“做到什么”尽量保留论文给出的结果；“还差什么”和“我们能学什么”是根据论文实验范围做的工程判断。

# 第1类｜怎样知道物体快滑了、夹得太紧了

这一类最接近我们的第一版产品。问题很简单：东西已经在手里，怎样既不掉下来，也不夹坏？

## 先知道这几件事

常识一：轻微滑动：物体还没明显移动，但接触面的一小部分已经开始滑。这是最值得提前发现的时刻。

常识二：严重滑动：物体整体已经在手指之间移动，留给控制器的补救时间很短。

常识三：动态信号：滑动时产生的快速振动；静态信号：现在持续用了多大夹力。两种信号用途不同。

常识四：闭环：先感觉到变化，再调整一点夹力，然后重新确认是否稳定。

对我们项目的结论：最推荐先做：两指夹住物体，M55M1输出“没碰到、稳定、轻微滑动、严重滑动、夹太紧”五种状态。

## 这一类的逐篇白话解读

## 第01篇

Bioarchitectonics-inspired soft grippers with cutaneous slip perception
2025 · Science Advances · 原文入口

想做什么：在物体真正掉下来之前，先发现它刚开始有一点点滑。

怎么做：在软夹爪表面贴一种会放大摩擦变化的柔性传感器，再自动补一点夹力。

做到什么：能够提前看到滑动迹象，抓取比没有反馈时更稳。

还差什么：真实工厂里的油、水、灰尘和长期磨损，可能让信号变得不稳定。

我们能学什么：先做“轻微滑动→小幅加力→再次确认”，这是最适合M55M1的第一种反应。

## 第02篇

Slip-actuated bionic tactile sensing system with dynamic DC generator integrated E-textile for dexterous robotic manipulation
2025 · Nature Communications · 原文入口

想做什么：同时知道物体有没有在滑，以及现在夹得多紧。

怎么做：一个传感器专门听滑动时的快速振动，另一个传感器测持续夹力。

做到什么：机器人能更快发现滑动，并及时把物体抓稳。

还差什么：很慢的滑动、传感器老化和不同物体之间的差异还要继续验证。

我们能学什么：不要让一个传感器包办所有事；动态信号看滑动，静态信号看过力。

## 第03篇

Universal slip detection of robotic hand with tactile sensing
2025 · Frontiers Neurorobotics · 原文入口

想做什么：让五指手不管换什么抓法，都能判断“没碰到、抓稳了、正在滑”。

怎么做：收集六种抓法、二十多万条数据，训练一个很小的识别模型。

做到什么：论文报告准确率超过97%，单次计算约1.26毫秒，还能自动调夹力。

还差什么：油污、没见过的材料和传感器变旧后，是否还能这么准并不清楚。

我们能学什么：PoC不能只报总准确率，还要报漏掉多少次滑动、错误加力多少次。

## 第04篇

PVDF-based flexible piezoelectric tactile sensor for slip estimation using robotic gripper
2025 · Frontiers Robotics AI · 原文入口

想做什么：做一种便宜、简单、可以贴在夹爪上的滑动传感器。

怎么做：使用PVDF薄片接收滑动振动，并比较外面硅胶层的不同厚度。

做到什么：保护层越薄，通常越容易听到滑动。

还差什么：这种薄片不会测持续夹力，低速滑动和长期磨损也可能难判断。

我们能学什么：它可做低成本滑动传感器，但必须再配一个测夹力的通道。

## 第05篇

Artificial organic afferent nerves enable closed-loop tactile feedback for intelligent robot
2024 · Nature Communications · 原文入口

想做什么：像人的神经一样，在传感器附近先把触觉信号变成简单事件。

怎么做：用新型电子器件把压力变化变成脉冲，再让模型识别滑动方向。

做到什么：机器人可以发现滑动并执行防滑动作。

还差什么：这种新材料离便宜、耐用、容易量产还有距离。

我们能学什么：不需要照搬材料，只要学习“前端先压缩信号，M55M1只处理接触事件”。

## 第06篇

A Multifunctional Tactile Sensory System for Robotic Intelligent Identification and Manipulation Perception
2024 · Advancement of science · 原文入口

想做什么：让机器人在靠近、碰到和抓住物体时，都能得到有用信息。

怎么做：把接近、摩擦和三方向受力三种传感器放在一起，再融合判断。

做到什么：可以识别物体的硬度和表面，论文报告最高约95%准确率。

还差什么：传感器越多，标定、布线、成本和故障也越多。

我们能学什么：第一版只装真正影响决策的两种传感器，出错原因不清楚时再增加。

## 第07篇

A Bioinspired Robotic Finger for Multimodal Tactile Sensing Powered by Fiber Optic Sensors
2024 · Advanced Intelligent Systems · 原文入口

想做什么：让软手指知道碰到了哪里、物体有多硬、表面有多粗。

怎么做：把光纤埋进软手指，手指变形时光信号也跟着变化。

做到什么：能感觉很小的接触力，也抓过草莓和薯片。

还差什么：光纤读出设备不便宜，装配和维修也不简单。

我们能学什么：真正值得学的是分区感知；两指先布少数关键点，不必一开始追求高清触觉。

## 第08篇

Quantitative softness and texture bimodal haptic sensors for robotic clinical feature identification and intelligent picking
2024 · Science Advances · 原文入口

想做什么：先摸出物体软不软、滑不滑，再决定应该用多大力。

怎么做：轻压和轻擦物体，估计它的弹性和摩擦。

做到什么：能区分外观看起来相似的组织或水果，并选择较合适的抓力。

还差什么：温度、湿度和速度都会改变结果，先摸一次也会拖慢节拍。

我们能学什么：这是第二阶段功能；第一阶段先把滑动和过力做好。

## 第09篇

TacPalm: A Soft Gripper With a Biomimetic Optical Tactile Palm for Stable Precise Grasping
2024 · IEEE Sensors Journal · 原文入口

想做什么：利用掌心来帮助夹爪判断是否碰到、是否抓正、是否快掉了。

怎么做：把光学触觉传感器放在掌部，按“轻触—调整—保持”三个步骤工作。

做到什么：每增加一个反馈步骤，抓取成功率就继续提高。

还差什么：掌部相机占空间、怕磨损，而且物体必须能够碰到掌心。

我们能学什么：M55M1也可以把过程拆成“接触建立—抓稳—失去接触”三个状态。

## 第10篇

Recent Progress in Advanced Tactile Sensing Technologies for Soft Grippers
2023 · Advanced Functional Materials · 原文入口

想做什么：告诉读者软夹爪可以使用哪些触觉传感器。

怎么做：比较电容、压阻、压电、光纤和相机式触觉等路线。

做到什么：给出了不同传感器适合测力、测滑动或识别物体的总体地图。

还差什么：各论文测试方法不同，很难只看一张参数表就选出量产方案。

我们能学什么：选型要同时看量程、漂移、寿命、采样速度、封装和成本。

## 第11篇

A Soft Barometric Tactile Sensor to Simultaneously Localize Contact and Estimate Normal Force With Validation to Detect Slip in a Robotic Gripper
2022 · IEEE Robotics and Automation Letters · 原文入口

想做什么：用便宜的气压小芯片同时判断接触位置、夹力和滑动。

怎么做：在几个气压点上盖软胶，根据压力分布算出碰到哪里和用了多大力。

做到什么：接触位置误差约0.5毫米，也能在较大力范围内工作。

还差什么：一次碰到多个位置、碰到边缘或软胶长期变形时，计算可能不准。

我们能学什么：这条路线比高清触觉更接近量产，可直接给M55M1输入少量压力点。

## 第12篇

Finger-Skin-Inspired Flexible Optical Sensor for Force Sensing and Slip Detection in Robotic Grasping
2021 · Advanced Materials & Technologies · 原文入口

想做什么：模仿人的指纹，让滑动产生更明显的信号。

怎么做：在柔性表面做纹路和软硬分层，再分析振动随时间的变化。

做到什么：既能测抓力，也能发现物体开始滑动。

还差什么：不同材料、速度和采样频率会改变信号，需要重新验证。

我们能学什么：M55M1可先计算几个简单的振动特征，再用小模型分类。

# 第2类｜机器手到底需要多复杂

这一类研究五指手、软手、少关节夹爪和手内移动。重要结论是：不是关节越多越好，简单机构配合触觉也可能很有用。

## 先知道这几件事

常识一：自由度：机器手可以独立控制多少种运动。自由度多，能力可能更多，但成本和控制难度也更高。

常识二：欠驱动：关节很多，但电机较少，几个关节会一起运动。便宜、顺应，但不能精确控制每个关节。

常识三：机械顺应：手碰到物体时会主动让一点，不是硬顶。这能减少损伤和定位要求。

常识四：手内操作：不放下物体，直接在手里转动或移动；借环境操作：利用桌面、墙边或导向槽帮助移动。

对我们项目的结论：当前不建议从完整五指手开始。先做两指、少关节、关键区域有触觉的夹爪，更容易证明M55M1的价值。

## 这一类的逐篇白话解读

## 第13篇

Tactile-reactive gripper with an active palm for dexterous manipulation
2026 · npj Robotics · 原文入口

想做什么：让掌心不只是支撑物体，还能主动运动和感知。

怎么做：掌心和手指都装触觉，掌心也能动，双方配合调整物体。

做到什么：在常见物体、手内移动、摘水果和工业演示中表现出更强能力。

还差什么：机械、相机和控制都更复杂，耐磨与维护成本还不清楚。

我们能学什么：不必做会动的掌心，先做一个能测接触和滑动的可换掌垫。

## 第14篇

RUKA: Rethinking the Design of Humanoid Hands with Learning
2025 · RSS · 原文入口

想做什么：用更便宜、更容易制造的方式做一只五指机器人手。

怎么做：减少电机数量，允许几个关节一起动，再用学习补偿腱线误差。

做到什么：完成了活动范围、力量、耐久和遥操作测试。

还差什么：腱线会变松、会磨损，关节也不能完全独立控制。

我们能学什么：M55M1可以监测腱线松弛、卡住或接触异常，不必控制所有关节。

## 第15篇

A natural biomimetic prosthetic hand with neuromorphic tactile sensing for precise and compliant grasping
2025 · Science Advances · 原文入口

想做什么：把硬骨架的力量和软关节的安全结合在一只假手里。

怎么做：采用软硬混合结构，并在表面放多层触觉传感器。

做到什么：能柔和抓住日常物品，也能区分不同表面。

还差什么：准确分类不代表长期好用，重量、功耗和佩戴舒适度仍重要。

我们能学什么：先靠机械结构限制危险压力，再让M55M1补充滑动和过力判断。

## 第16篇

GeoDEx: A Unified Geometric Framework for Tactile Dexterous and Extrinsic Manipulation under Force Uncertainty
2025 · RSS · 原文入口

想做什么：在触觉有噪声时，仍然算出物体应该怎样滑、转或靠住环境。

怎么做：把接触情况简化成平面、圆锥和椭圆等几种几何形状来计算。

做到什么：计算速度明显加快，在噪声条件下也能保持操作稳定。

还差什么：真实软表面和复杂摩擦并不总能用简单几何表示。

我们能学什么：PoC也应只定义少数状态，如稳定、边缘接触、滑动和卡住。

## 第17篇

In-Hand Singulation, Scooping, and Cable Untangling with a 5-DoF Tactile-Reactive Gripper
2025 · Advanced Robotics Research · 原文入口

想做什么：证明不需要很多关节，两指夹爪也能完成一些复杂任务。

怎么做：两指夹爪只有5个运动自由度，但加入高清触觉。

做到什么：完成颗粒中取单件、铲起卡片和解开两根线缆。

还差什么：任务经过专门设计，触觉表面也怕污染和磨损。

我们能学什么：先用简单两指加治具证明价值，不要一开始造完整五指手。

## 第18篇

Robot Synesthesia: In-Hand Manipulation with Visuotactile Sensing
2024 · IEEE ICRA · 原文入口

想做什么：把相机看到的形状和手指摸到的形状放到同一张三维地图中。

怎么做：把触觉也转换成三维点，再与视觉一起训练动作。

做到什么：视觉和触觉一起使用时，手内操作和从仿真转到真机都更好。

还差什么：需要准确标定，计算量也比较大。

我们能学什么：当前不用做三维融合，但传感数据要有位置和时间，方便以后与视觉对齐。

## 第19篇

Tactile-Driven Non-Prehensile Object Manipulation via Extrinsic Contact Mode Control
2024 · RSS · 原文入口

想做什么：借助桌面或边缘来移动物体，而不是全靠手指抓住后再动。

怎么做：用触觉判断物体是在滑、绕边转，还是已经失去接触。

做到什么：机器人能利用环境完成滑动和转动。

还差什么：换桌面材料、摩擦或形状后，原来的方法可能失效。

我们能学什么：使用导向槽和桌面当治具，让两指也能完成拨正和插入。

## 第20篇

SpringGrasp: Synthesizing Compliant, Dexterous Grasps under Shape Uncertainty
2024 · RSS · 原文入口

想做什么：物体形状看不准时，也能抓得住。

怎么做：把手指设计成有弹性的弹簧，让碰偏后仍会把物体推回稳定位置。

做到什么：14个物体上成功率约84%到89%，高于普通抓取方法。

还差什么：软物体、快速碰撞和摩擦变化时效果还不确定。

我们能学什么：让机械允许几毫米误差，再用M55M1确认是否真的抓稳。

## 第21篇

Adaptive wrapping with active elastic band-based gripper for stable in-hand manipulation
2025 · Sensors and Actuators A · 原文入口

想做什么：抓住物体后，还能在两指之间把它平移或旋转。

怎么做：用两条有弹性的活动带包住物体，带子转动时带动物体。

做到什么：可以移动和旋转鸡蛋、水果等不规则物体。

还差什么：扁平、有棱角或潮湿的物体不一定适合，带子也会磨损。

我们能学什么：如果需要简单手内调整，可增加活动表面，但第一版先监测带子是否打滑。

## 第22篇

TacGNN: Learning Tactile-Based In-Hand Manipulation With a Blind Robot Using Hierarchical Graph Neural Network
2023 · IEEE Robotics and Automation Letters · 原文入口

想做什么：没有相机时，只靠整只手的触觉来判断物体在哪里。

怎么做：把分散在手上的传感点连成一张关系图，再学习物体状态。

做到什么：机器人可以只靠触觉和关节信息转动两个球。

还差什么：需要大量传感点和较复杂训练，传感点坏掉后也会受影响。

我们能学什么：少量传感器时先用简单模型，传感点很多后再考虑这种方法。

## 第23篇

Rotating without Seeing: Towards In-hand Dexterity through Touch
2023 · RSS · 原文入口

想做什么：完全不看相机，也能把手里的物体持续转动。

怎么做：在掌心和手指铺很多只回答“碰到/没碰到”的简单传感点。

做到什么：即使物体训练时没见过，也能继续转动。

还差什么：这种传感器不知道力有多大，也不知道滑动方向。

我们能学什么：覆盖范围有时比单点精度重要，第一版可先可靠判断接触、失联和滑动。

## 第24篇

RBO Hand 3: A Platform for Soft Dexterous Manipulation
2022 · IEEE Transactions on robotics · 原文入口

想做什么：做一只柔软、动作多、可以反复做实验的仿人手。

怎么做：用16路气动驱动手指、拇指和掌心，结构尽量做成可更换模块。

做到什么：能做33种常见抓法和多种手内动作。

还差什么：需要气源和阀，体积、能耗与维护不适合简单产品。

我们能学什么：它适合研究平台，不适合当前第一版市场PoC。

## 第25篇

Multi-Fingered In-Hand Manipulation With Various Object Properties Using Graph Convolutional Networks and Distributed Tactile Sensors
2022 · IEEE Robotics and Automation Letters · 原文入口

想做什么：让机器人理解分布在手指、指节和掌心的上千个触觉点。

怎么做：按照传感点在手上的真实位置建立关系，再学习操作动作。

做到什么：可以根据不同物体的特性调整手内操作。

还差什么：1152个信号的布线、同步、坏点和算力都很重。

我们能学什么：先问清楚到底需要多细；滑动和过力可能只需8到16个区域特征。

## 第26篇

Learning Purely Tactile In-Hand Manipulation with a Torque-Controlled Hand
2022 · IEEE ICRA · 原文入口

想做什么：手掌朝下、没有相机时，仍能一直转动手里的方块。

怎么做：先在仿真里大量练习，再把学到的动作放到能控制关节力矩的真手上。

做到什么：实机一次可转动四十多圈，也能承受一些外部干扰。

还差什么：训练花费大，而且需要昂贵、反应快的机器人手。

我们能学什么：高速电机控制留给原控制器，M55M1只负责触觉状态和有限反应。

## 第27篇

Integrated linkage-driven dexterous anthropomorphic robotic hand
2021 · Nature Communications · 原文入口

想做什么：把电机、机构和传感器全部装进手里，不再需要外置前臂机构。

怎么做：采用紧凑连杆传动，做成15自由度、20个关节的完整手。

做到什么：手重约1.1公斤，指尖力可到34牛，还能使用一些日常工具。

还差什么：越紧凑越难散热和维修，长期产线使用还没充分证明。

我们能学什么：未来掌内控制板要考虑空间和热，但现在先做可拆的M55M1触觉模块。

## 第28篇

Surprisingly Robust In-Hand Manipulation: An Empirical Study
2021 · RSS · 原文入口

想做什么：解释为什么一些看起来简单的手内动作，反而对误差很不敏感。

怎么做：大量改变物体大小、重量、位置和动作速度，观察哪些动作仍然成功。

做到什么：总结出三点：利用机械本身的柔顺、用动作限制可能状态、再把简单动作组合起来。

还差什么：这些经验还不能自动为所有新任务生成动作，也没有完整安全证明。

我们能学什么：用导向面、止挡和软结构把问题变简单，让M55M1只判断少数状态。

# 第3类｜已经碰到零件以后，怎样避免插歪和卡住

这一类最适合做第二个PoC。相机已经把零件送到附近，真正剩下的问题是碰到以后偏了、卡了、没到底或没锁住。

## 先知道这几件事

常识一：首次接触：零件刚碰到孔口或连接器。此时受力方向常能告诉我们偏向哪边。

常识二：偏斜：零件角度或位置不正；卡滞：继续推也不前进，而且力快速增加。

常识三：到底：零件到达正确深度；锁住：锁扣真的扣上。机器人到达某个位置不一定代表已经锁好。

常识四：柔顺：碰到阻力时稍微让开或摆动，而不是继续硬推。

对我们项目的结论：推荐用手推滑台做简单台架：人为制造左偏、右偏、卡住和没到底，先让M55M1识别并亮灯或停机。

## 这一类的逐篇白话解读

## 第29篇

Reactive Diffusion Policy: Slow-Fast Visual-Tactile Policy Learning for Contact-Rich Manipulation
2025 · RSS · 原文入口

想做什么：既能慢慢计划动作，又能在突然滑动或碰撞时马上反应。

怎么做：慢速部分看视觉和触觉决定大动作，快速部分只看触觉做即时修正。

做到什么：在接触多的任务里，比只靠视觉学习更稳定。

还差什么：两个速度不同的控制系统如何安全配合，仍比较复杂。

我们能学什么：上位机负责慢计划，M55M1每10到20毫秒判断是否停、退或小幅加力。

## 第30篇

ViTaSCOPE: Visuo-tactile Implicit Representation for In-hand Pose and Extrinsic Contact Estimation
2025 · RSS · 原文入口

想做什么：物体被手挡住时，也能知道它在手里是什么姿势、外面碰到了哪里。

怎么做：把视觉和触觉合并成一个连续的三维表示。

做到什么：能同时估计手内姿态和物体与环境的接触位置。

还差什么：模型较重，对标定和仿真质量要求高。

我们能学什么：第一版不用重建三维，只区分左偏、右偏、前端碰到、两边卡住和到底。

## 第31篇

PP-Tac: Paper Picking Using Omnidirectional Tactile Feedback in Dexterous Robotic Hands
2025 · RSS · 原文入口

想做什么：把纸张、薄片这类又薄又软的东西从桌面拿起来。

怎么做：多指手先学会捏取动作，再用触觉发现滑动并调整摩擦力。

做到什么：不同材料、厚度和硬度的薄片，总成功率约87.5%。

还差什么：多张粘在一起、静电、潮湿和高速分片还没完全解决。

我们能学什么：PoC只需判断“抓到一张、抓偏、正在滑”，再配一个楔形台面就够了。

## 第32篇

Demonstrating REASSEMBLE: A Multimodal Dataset for Contact-rich Robotic Assembly and Disassembly
2025 · RSS · 原文入口

想做什么：给装配研究提供一套同时包含成功和失败的真实数据。

怎么做：在标准装配板上记录拾取、插入、拆下和放置，同时采集相机、力、声音等信号。

做到什么：共17种物体、4551次示范、约781分钟数据。

还差什么：它仍然只代表一套设备和任务板，不能直接覆盖所有工厂。

我们能学什么：PoC从第一天就要保存原始窗口、状态、动作、成功/失败原因和时间。

## 第33篇

Robust Peg-in-Hole Assembly under Uncertainties via Compliant and Interactive Contact-Rich Manipulation
2025 · RSS · 原文入口

想做什么：位置不够准时，也能通过安全接触慢慢找到孔并插进去。

怎么做：允许零件先轻轻碰到周围，再利用接触方向一步步修正。

做到什么：在标准装配板和其他插入任务上，即使初始位置有误差也能完成。

还差什么：不同形状、摩擦和易损连接器仍需要各自的安全规则。

我们能学什么：故意给几种可控偏差，测试M55M1能否认出偏斜、卡住和到底。

## 第34篇

Advances in Robotic Peg-in-Hole Assembly: A Comprehensive Review
2025 · Chinese Journal of Mechanical Engineering · 原文入口

想做什么：把机器人插孔的常见办法和问题整理清楚。

怎么做：比较机械柔顺、力控制、搜索动作和学习方法。

做到什么：给出了从接触、找孔到插入的完整方法地图。

还差什么：行业没有统一的间隙、速度、最大力和恢复时间测试标准。

我们能学什么：报告要写清初始偏差、间隙、峰值力、发现卡住用了多久，以及能否恢复。

## 第35篇

RoboPack: Learning Tactile-Informed Dynamics Models for Dense Packing
2024 · RSS · 原文入口

想做什么：把物品塞进很满的箱子时，预测挤压和变形会怎样发展。

怎么做：同时看相机和软触觉，根据过去几步接触来预测下一步。

做到什么：每个任务只用约30分钟真实数据，也能做在线调整。

还差什么：预测越长越容易累积错误，传感器和计算也较重。

我们能学什么：不用预测全部物理，只看力增长、振动和位移是否一致，就能判断太满或卡住。

## 第36篇

FOTS: A Fast Optical Tactile Simulator for Sim2Real Learning of Tactile-Motor Robot Manipulation Skills
2024 · IEEE Robotics and Automation Letters · 原文入口

想做什么：在电脑里快速模拟相机式触觉，减少真实传感器磨损和采集成本。

怎么做：用较简单的模型生成接触图像和表面小点移动，再训练插孔动作。

做到什么：普通CPU也能较快生成触觉画面，并把策略放到真机。

还差什么：真实的灰尘、磨损、照明变化和复杂接触仍难模拟。

我们能学什么：仿真可帮助补数据，但最终阈值一定要在真实夹具上验证。

## 第37篇

Variable impedance control on contact-rich manipulation of a collaborative industrial mobile manipulator: An imitation learning approach
2025 · Robotics and Computer-Integrated Manufacturing · 原文入口

想做什么：让机器人学会什么时候应该硬一点、什么时候应该软一点地插入。

怎么做：从人的示范中学习接触时的柔顺程度，再到实机执行。

做到什么：在移动协作机器人上完成高精度插孔实验。

还差什么：很依赖示范和仿真校准，而且腕部受力看不到每根手指的局部问题。

我们能学什么：机器人控制器负责手臂柔顺，M55M1负责手指局部接触和安全报警。

## 第38篇

Cable Routing and Assembly using Tactile-driven Motion Primitives
2023 · IEEE ICRA · 原文入口

想做什么：让机器人完成跟线、绕线和插线，而不是全靠相机。

怎么做：把大任务拆成几个小动作，每个小动作都用指尖触觉闭环完成。

做到什么：加入触觉后，单个动作和完整布线都明显更成功。

还差什么：换线径、硬度、分支或连接器时，动作库可能需要重做。

我们能学什么：把跟线、居中、找到端头和插入分别做成简单状态机。

## 第39篇

In-Hand Manipulation of Unknown Objects with Tactile Sensing for Insertion
2023 · IEEE/RSJ IROS · 原文入口

想做什么：物体形状未知、又看不见时，把它在手里转到适合插入的方向。

怎么做：滚动夹爪一边转物体一边摸形状，只探索对当前插入最有用的部分。

做到什么：仿真中能可靠调整随机物体方向，并减少无用探索时间。

还差什么：主要还是仿真，真实传感噪声和软物体还没充分验证。

我们能学什么：不做完整形状重建，只估计插入真正需要的方向、端部和偏角。

## 第40篇

Manipulation of Boltlike Fasteners Through Fingertip Tactile Perception in Robotic Assembly
2024 · IEEE/ASME transactions on mechatronics · 原文入口

想做什么：螺栓被抓歪时，不靠相机也能调整后继续装配。

怎么做：指尖触觉判断螺栓在手中的方向和碰撞位置，再进行修正。

做到什么：在真实装配任务中补偿了抓取、放置和插入误差。

还差什么：每换一种零件仍可能需要重新标定，油污和金属屑也会影响传感器。

我们能学什么：人为给几个固定抓偏角，先验证M55M1能否分类并阻止错误插入。

## 第41篇

Reinforcement Learning of Impedance Policies for Peg-in-Hole Tasks: Role of Asymmetric Matrices
2022 · IEEE Robotics and Automation Letters · 原文入口

想做什么：插孔时让一个方向的碰撞，自动引导机器人往另一个方向修正。

怎么做：学习一组会把不同方向联系起来的柔顺参数，而不是重新学习整条轨迹。

做到什么：在毫米级插孔中从仿真直接转到真机，并能应对一些变化。

还差什么：这种控制的安全分析更难，换几何后参数可能不够用。

我们能学什么：M55M1只需告诉机器人偏向哪边、卡得多严重，由机器人选择预先验证的动作。

## 第42篇

Residual Learning From Demonstration: Adapting DMPs for Contact-Rich Manipulation
2022 · IEEE Robotics and Automation Letters · 原文入口

想做什么：先照着人的示范做，再学习少量修正，不必从零学插入。

怎么做：保留原来的示范轨迹，只让学习算法补一点位置和姿势误差。

做到什么：成功率和适应新摩擦、新形状的能力都有提高。

还差什么：修正太大可能破坏原本安全的动作，仍需要硬限制。

我们能学什么：M55M1只允许输出很小、有限的修正，并设置最大力和超时。

## 第43篇

Wire Harness Assembly Process Supported by Collaborative Robots: Literature Review and Call for R&D
2022 · 正式出版记录见链接 · 原文入口

想做什么：说明汽车、电子等行业的线束装配为什么仍大量依靠人工。

怎么做：整理协作机器人在线束抓取、布置、插接和检查方面的研究。

做到什么：列出了线束工序和目前最大的研发空白。

还差什么：供料、分支识别、锁扣确认、换型号和质量追踪仍没有通用方案。

我们能学什么：客户痛点要问到“端子没到底、锁扣没锁、护套被夹、拉拔异常”，不能只写线束自动化。

## 第44篇

Cable manipulation with a tactile-reactive gripper
2021 · The International Journal of Robotics Research · 原文入口

想做什么：让线缆在夹爪中稳定地滑动，而不是夹死或突然掉出。

怎么做：触觉同时判断线的方向和滑动摩擦，一个控制器调夹力，另一个保持线在中间。

做到什么：不用额外夹具也能实时沿着悬垂线缆跟随。

还差什么：不同线径、表面、分叉和连接器端部仍很难统一处理。

我们能学什么：做一个人工送线台架，让M55M1判断摩擦太大、太小或线偏了。

# 第4类｜布、皮革和薄膜为什么特别难

布料会弯、会皱、会粘在一起，还经常挡住自己。完整展开衣物通常不只是机器手问题，还需要相机、双臂和长步骤规划。

## 先知道这几件事

常识一：布料状态很多：同一个抓点，可能抓到一个角、两层布或一团褶皱。

常识二：材料差异大：厚薄、软硬、摩擦和湿度都会改变结果。

常识三：相机擅长看整体形状，触觉擅长看手指下面是否有边、几层、是否滑掉。

常识四：完整任务要分成抓边、分层、拉开、铺平和失败重来，不能只看一次抓取。

对我们项目的结论：如果要进入这一类，只做局部问题：有没有抓到边、是一层还是两层、有没有滑掉。不要把完整衣物展开作为第一版。

## 这一类的逐篇白话解读

## 第45篇

Benchmarking the Sim-to-Real Gap in Cloth Manipulation
2024 · IEEE Robotics and Automation Letters · 原文入口

想做什么：看看电脑里的布料仿真和真实布料到底差多少。

怎么做：用同一套真实实验比较四种常见仿真软件。

做到什么：给出了动态、慢速操作时的误差、速度和稳定性比较。

还差什么：没有一种软件能同时准确模拟所有摩擦、褶皱和自碰撞。

我们能学什么：仿真只能筛方案，最终必须换多种真实布料测试。

## 第46篇

Learning Generalizable Vision-Tactile Robotic Grasping Strategy for Deformable Objects via Transformer
2024 · IEEE/ASME transactions on mechatronics · 原文入口

想做什么：抓水果前先轻轻摸一下，再决定夹多紧。

怎么做：先做轻捏和轻滑两次探索，模型根据视觉和触觉预测哪个抓力安全。

做到什么：比常见时序模型更准、更快，也完成在线抓取。

还差什么：多一次探索会拖慢节拍，也可能给特别软的水果留下痕迹。

我们能学什么：这是第二阶段功能；第一阶段先固定物体范围和安全力区间。

## 第47篇

Unfolding the Literature: A Review of Robotic Cloth Manipulation
2025 · Annual Review · 原文入口

想做什么：总结机器人处理衣服和布料的主要方法与难点。

怎么做：按建模、感知、测试和操作任务整理大量研究。

做到什么：明确指出很多方法只对一种布或一个小任务有效。

还差什么：换材料、完整失败恢复和工业速度仍是大问题。

我们能学什么：完整展开衣物不是“只差手”，首个PoC应缩到抓边、单双层或张力异常。

## 第48篇

Efficient leather spreading operations by dual-arm robotic systems
2024 · Scientific Reports · 原文入口

想做什么：用两只机械臂把不规则皮革从堆叠状态铺开。

怎么做：相机找皮革最低点，两只手交替抓两次，再抓平面位置铺展。

做到什么：实机成功率约72%。

还差什么：剩下28%的失败说明抓点识别和全局状态仍是主要问题。

我们能学什么：不适合首个单手PoC；如果要做，只做夹住后双层、滑脱和张力检测。

## 第49篇

UnfoldIR: Tactile Robotic Unfolding of Cloth
2023 · IEEE Robotics and Automation Letters · 原文入口

想做什么：不用相机，只靠触觉沿布边把揉皱的矩形布展开。

怎么做：两只手一边摸边缘一边移动，用简单规则拉开布料。

做到什么：多种布料展开后覆盖率超过85%，多数情况下能看到至少三个角。

还差什么：只验证矩形单层布，缠结、粘层和完整角点识别仍困难。

我们能学什么：可以做“沿边时是否碰到边、是否双层、是否失联”的局部原语。

## 第50篇

Data-Driven Robotic Manipulation of Cloth-like Deformable Objects: The Present, Challenges and Future Prospects
2023 · Italian National Conference on Sensors · 原文入口

想做什么：整理机器人用学习方法处理布、绳和袋子的现状。

怎么做：把任务分成铺布、打结/解结、穿衣和袋子操作四类。

做到什么：说明了每类任务需要哪些数据和先验知识。

还差什么：一个模型跨材料、跨任务使用，以及长时间失败恢复仍不成熟。

我们能学什么：第一版只选时间短、容易复位、状态少的接触动作。

## 第51篇

Learning Fine-Grained Bimanual Manipulation with Low-Cost Hardware
2023 · RSS · 原文入口

想做什么：用便宜、精度不高的双臂机器人完成穿扎带、装电池和开杯盖。

怎么做：人先遥操作示范，模型一次学习一小段连续动作，而不是一步一步猜。

做到什么：每项任务只用约10分钟示范，成功率约80%到90%。

还差什么：主要依靠相机，遇到过力或卡住时缺少局部触觉安全。

我们能学什么：上位学习策略负责动作，M55M1专门负责卡滞、滑动和过力中断。

## 第52篇

DextAIRity: Deformable Manipulation Can be a Breeze
2022 · RSS · 原文入口

想做什么：不用一直抓着布和袋子，而是用风把它们吹开。

怎么做：两只手抓物体，第三只机械臂带风机，根据相机不断调整吹风方向。

做到什么：提高了布料展开效率，也能打开大袋子。

还差什么：需要三只机械臂和视觉，环境气流也会影响结果。

我们能学什么：这类问题的关键不一定是手；需要风机和多臂时，不适合当前单手PoC。

## 第53篇

Contour Moments Based Manipulation of Composite Rigid-Deformable Objects With Finite Time Model Estimation and Shape/Position Control
2021 · IEEE/ASME transactions on mechatronics · 原文入口

想做什么：同时控制一件物体里硬的部分和软的部分。

怎么做：相机看物体外轮廓，用几个简单数字表示形状，再在线调整动作。

做到什么：论文给出了数学稳定性证明，也做了仿真和实机。

还差什么：轮廓被挡住或出现三维褶皱时，二维相机方法会受影响。

我们能学什么：视觉看线束整体形状，M55M1只负责连接器最后接触，职责要分开。

# 第5类｜怎样抓食品和水果而不掉、不伤

这类场景很适合验证滑动和过力，但完整田间采摘还会遇到找果实、避开枝叶和切断果梗等问题。

## 先知道这几件事

常识一：平均夹力不够：真正造成损伤的可能是一个小位置上的最高压力。

常识二：高速会增加惯性：静止时抓得住，不代表快速移动时不会摆动或飞出去。

常识三：损伤可能晚一点才出现：水果被压伤后，几小时后才看到瘀斑。

常识四：食品设备必须考虑清洗、油水、碎屑、卫生死角和材料认证。

对我们项目的结论：优先做已放到夹爪中的食品搬运，对比固定夹力和触觉反馈的掉落率、最大力和损伤率。

## 这一类的逐篇白话解读

## 第54篇

Integrating a Soft Pneumatic Gripper in a Robotic System for High-Speed Stable Handling of Raw Oysters
2025 · Foods · 原文入口

想做什么：高速搬运生蚝时，既不夹坏，也不让它甩出去。

怎么做：分析气压、夹力和软指变形，再通过实机找一个合适压力。

做到什么：找到了压力太低会摆动、太高会伤物的中间工作点。

还差什么：不同大小、含水量、表面和运动加速度都可能需要新参数。

我们能学什么：轨迹固定后，让M55M1根据微滑或摆动只调整一小档压力。

## 第55篇

Review of robotic grippers for high-speed handling of fragile foods
2025 · Adv. Robotics · 原文入口

想做什么：解释为什么实验室软夹爪很难直接进入高速食品产线。

怎么做：从食品为什么会损伤、快速运动产生多大惯性和产线要求来整理现有夹爪。

做到什么：指出很多研究只证明轻柔，却没有同时证明高速、耐久和卫生。

还差什么：损伤标准、在线检查、清洁认证和寿命数据都不统一。

我们能学什么：不能只在静止时夹住草莓，还要在真实加速度和节拍下测试。

## 第56篇

Soft bionic gripper with tactile sensing and slip detection for damage-free grasping of fragile fruits and vegetables
2024 · Computers and Electronics in Agriculture · 原文入口

想做什么：抓易损果蔬时，刚开始滑就发现，并避免继续加到伤果的力。

怎么做：软夹爪测力和弯曲，再分析滑动振动，自动选择抓力。

做到什么：在多种脆弱果蔬上演示了防滑、低损伤抓取。

还差什么：换品种、成熟度、清洗后和长期生产时是否稳定还要验证。

我们能学什么：这是很好的两指PoC：比较固定力与触觉增力的掉落率和压伤率。

## 第57篇

A Soft-Containing Gripper for High-Speed Handling of Breadcrumb-Coated Oysters
2024 · J. Field Robotics · 原文入口

想做什么：在不到一秒的高速循环里稳定抓住裹面包屑的生蚝。

怎么做：两侧软指夹住，中间软垫托住，让形状包容承担大部分稳定工作。

做到什么：实验证明可高速搬运，软指寿命超过160万次。

还差什么：结构为一种产品专门优化，换尺寸、清洗和颗粒残留仍是问题。

我们能学什么：先用托底和包覆把物体机械稳住，再让M55M1监测异常摆动。

## 第58篇

Design of Adaptive Grippers for Fruit-Picking Robots Considering Contact Behavior
2024 · Agriculture · 原文入口

想做什么：不加复杂传感器，也让水果夹爪接触压力更小、更均匀。

怎么做：在电脑里直接按照“接触压力要低”来优化软手指形状。

做到什么：实验中最大接触压力约降低70%。

还差什么：没有传感器就看不到异常滑动，材料和制造差异也会改变效果。

我们能学什么：机械结构先保证基本安全，M55M1再作为第二层异常监视。

## 第59篇

Soft robotic grippers: A review on technologies, materials, and applications
2024 · Sensors and Actuators A-Physical · 原文入口

想做什么：把软夹爪常见材料、驱动和应用路线讲清楚。

怎么做：比较气动、机械、可变硬度、黏附等方案，以及医疗、农业和工业应用。

做到什么：给出了不同路线的优点、缺点和未来方向。

还差什么：寿命、卫生、成本、节拍和维修仍缺统一数据。

我们能学什么：评估软夹爪时，泵阀、漏气、清洗和更换时间必须进入成本表。

## 第60篇

Intelligent Soft Robotic Grippers for Agricultural and Food Product Handling: A Brief Review with a Focus on Design and Control
2023 · Advanced Intelligent Systems · 原文入口

想做什么：总结农业和食品软夹爪怎样设计、怎样控制。

怎么做：比较流体驱动、机械驱动、物体分类和抓取状态判断。

做到什么：说明软夹爪很有潜力，但大多仍停在实验阶段。

还差什么：田间灰尘、水分、季节变化、清洗和投资回报缺少长期数据。

我们能学什么：问客户时要问掉落率、压伤率、换品时间、清洗时间和可接受节拍。

## 第61篇

Tendon-Driven Soft Robotic Gripper with Integrated Ripeness Sensing for Blackberry Harvesting
2023 · IEEE International Conference on Robotics and Automation · 原文入口

想做什么：轻柔摘下黑莓，并顺便判断果实是否成熟。

怎么做：用小型软夹爪、近红外成熟度传感器和小相机。

做到什么：人工对准条件下，两次田间测试共采摘139颗。

还差什么：人工对准说明自主找到果实仍没解决，枝叶、光线和果汁污染也很难。

我们能学什么：不要一开始做完整采摘；先在台架上测试已对准果实的最小安全抓力。

## 第62篇

Angle-programmed tendril-like trajectories enable a multifunctional gripper with ultradelicacy, ultrastrength, and ultraprecision
2023 · Nature Communications · 原文入口

想做什么：同一只软夹爪既能碰液滴，又能拿重物和超薄片。

怎么做：预先设计手指卷曲的路径，让接触逐步包住物体而不产生大压力。

做到什么：报告了很低接触压力、很高承重，也抓到微米级薄片。

还差什么：极限演示不等于量产，速度、耐久、污染和制造一致性仍要验证。

我们能学什么：先把接触轨迹设计好，可减少很多感知和控制难度。

## 第63篇

Variable stiffness soft robotic gripper: design, development, and prospects
2023 · Bioinspiration & Biomimetics · 原文入口

想做什么：让软夹爪在接近物体时柔软，抓住后可以变硬。

怎么做：比较颗粒卡紧、层叠、材料相变等多种变硬方法。

做到什么：给出了各种方法适合哪些接触和环境的设计地图。

还差什么：变硬速度、能耗、寿命和小型化仍是难点。

我们能学什么：第一版先用固定软结构和软件限力，真正需要时再加入变硬机构。

## 第64篇

A Soft Gripper Design for Apple Harvesting with Force Feedback and Fruit Slip Detection
2022 · Agriculture · 原文入口

想做什么：摘苹果时保持合适夹力，滑动时也不压伤果皮。

怎么做：三指软夹爪测夹力和苹果相对移动，再实时调整舵机。

做到什么：果园实验中开启反馈时报告损伤率0%，关闭时约20%。

还差什么：品种、成熟度、样本量和过一段时间才出现的瘀伤还需扩展验证。

我们能学什么：直接做固定力与触觉反馈对照，比较掉落、最大力和损伤。

## 第65篇

Challenges and Opportunities in Robotic Food Handling: A Review
2022 · Frontiers in Robotics and AI · 原文入口

想做什么：说明食品机器人到底缺什么，不只看夹爪。

怎么做：把问题分成末端夹具、三维识别和食品软硬/黏滑等基础知识三类。

做到什么：帮助判断失败到底来自看不见、抓不住，还是不了解食品性质。

还差什么：卫生法规、物性数据库、在线损伤检查和经济性仍不成熟。

我们能学什么：如果客户最大问题还是识别和定位，单做M55M1触觉手就不能形成完整价值。

## 第66篇

Soft Robotic Grippers for Crop Handling or Harvesting: A Review
2022 · IEEE Access · 原文入口

想做什么：比较现有作物软夹爪到底有哪些类型和性能。

怎么做：整理78种夹爪，按13类比较抓取、脱离、材料、驱动、传感和控制。

做到什么：形成了农业夹爪选型的重要索引。

还差什么：每篇论文测试对象和成功标准不同，数字不能直接横向比较。

我们能学什么：自己建立统一表格，记录尺寸、允许力、节拍、传感器、成功和损伤定义。

## 第67篇

A Scooping-Binding Robotic Gripper for Handling Various Food Products
2021 · Frontiers in Robotics and AI · 原文入口

想做什么：用一只夹爪处理软、滑、扁和平整等很多种食品。

怎么做：薄板先从下面铲起承担重量，橡胶绳再从侧面包住防止掉落。

做到什么：在20种食品上完成高速搬运测试。

还差什么：桌面必须允许薄板插到底部，清洁死角、碎屑和软绳疲劳也要处理。

我们能学什么：先用简单治具解决承重，再让M55M1判断是否铲到底、是否包住和搬运中是否滑动。

# 最后怎么把文献变成一个能演示的项目

第一步：只监视｜两指夹住物体，M55M1只显示五种状态并保存数据，不自动改变夹力。

第二步：有限反应｜轻微滑动时只增加一小档夹力；严重滑动或过力时停止。所有动作都有上限。

第三步：换对象测试｜把一种没参与训练的物体、材料或抓力留到最后测试，确认不是只记住了原样本。

第四步：再找客户｜带着掉落率、峰值力、损伤率、识别延迟和误报警去谈客户，而不是只展示模型准确率。

一句话判断是否值得做：如果相机已经把物体送到手边，真正的失败仍然发生在接触以后，而且触觉判断能减少掉落、压伤、卡住或返工，这才是适合M55M1的客户PoC。